- 泸州市森源建材有限公司

- 年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目竣工环境保护验收意见

- 2019年11月9日，泸州市森源建材有限公司根据《年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：泸州市龙马潭区仓隆路66号。

建设项目性质：技改。

主要建设内容及规模：本项目在泸州市森源建材有限公司现有占地范围内建设，不新增占地。泸州市森源建材有限公司将原有的一条HZS180型混凝土生产线改造建设为一条年产20万立方米的砂浆生产线，并配备砂浆运输车辆及砂浆监测设备。技改完后，项目实现年产60万立方米商品混凝土和年产20万立方米砂浆。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年1月，重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制完成泸州市森源建材有限公司《年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目环境影响评价报告表》；2018年3月15日，中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区管理委员会以川南自贸管环建函【2018】14号文对该项目进行了批复。项目于2018年3月动工建设，于2018年12月建成并投入运行。

- （三）投资情况

项目环评设计总投资为100万元，环保设施投资为13万元，占总投资的13%；本项目实际总投资100万元，环保设施投资为10.5万元，占工程总投资的10.5%。

- （四）验收范围

项目验收范围为主体工程（搅拌楼系统）、辅助工程（搅拌车清洗场、实验室、地磅、运输系统、停车位）、仓储及其他（骨料堆场）、公用工程（供电、供水、供气）、环保工程（废水处理、废气处理、固废收集、噪声治理）等工程内容。

- 二、工程变动情况

- 本次验收主体工程与环评中建设内容变动情况如表1-1。

表1-1 项目变动情况见表

| 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变动可行性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1栋4层，内设原料、产品质量检测实验室，占地面积 548.8m2，建筑面积约为2005.31m2 | 1层为实验室，内设原料、产品质量检测实验室，进行混凝土配合比实验，2-3层为驾驶员宿舍，4层为空闲楼层 | 实验室只设1层楼，减少实验不合格的混凝土产生，2-3层员工宿舍不产生污染物，仅为员工休息使用，此变动情况合理可行 |
| 1个地磅，位于厂区门口 | 2个地磅，分别位于混凝土搅拌楼西侧处和骨料堆场入口道路右下方 | 2个地磅，便于原料运输车辆和产品运输车辆分开过磅，缩短车辆停留时间，此变动情况合理可行 |
| 26个地面停车位 | 65个地面停车位，位于办公楼南面开阔场地 | 办公楼南面地势开阔，增设停车位合理可行 |
| 项目设有1个雨水收集池（ 容积5000m3），位于项目东南侧 | 1个雨水收集池（容积6771m3，27m×13m×26m×28m×11m），位于项目东南侧 | 雨水收集池容积增大，满足蓄水要求且能有效回用于生产过程，此变动情况合理可行 |
| 在大门口设置汽车冲洗区域，并设置一个汽车冲洗废水收集池（容积 60m3），汽车冲洗废水经抽水泵抽送至作业区与作业区、设备冲洗废水一起处理后，用于回用 | 厂门口设置汽车冲洗区域并设置一个汽车冲洗废水收集池（容积16.8m³，3m×14m×0.4m），少量汽车冲洗废水溢出后进入厂区外围雨水收集沟引至砂浆搅拌区沉淀池（容积为630m³（4.5m+4.5m+5.5m）×14.5m）沉淀后回用 | 厂区地面硬化，车辆冲洗池容积为16.8m³，3m×14m×0.4m，车辆冲洗路径长，清洗效果好，车辆冲洗水溢出后进入厂区外围水渠引至砂浆搅拌区沉淀池后回用，车辆清洗废水不外排，变动合理可行 |
| 1栋食堂宿舍楼，共6层。1F为食堂，2-6F为宿舍。占地面积665.38㎡，砖混结构，建筑面积约为3978.26㎡ | 1栋食堂宿舍楼，共6层。1F为食堂，2-4F为宿舍，5-6F为控制房间，占地面积665.38㎡，砖混结构，建筑面积约为3978.26㎡ | 仅设2-4F为宿舍楼层，员工生活污水排放量减少，此变动情况合理可行 |

- 如表1-1可知，建设内容对照以及变动可行分析，变动内容从环保角度可行，同时参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号），《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评【2018】6号），本项目的变动建设不属于环评重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 项目设置车辆冲洗池，车辆冲洗水溢出后进入厂区外围水渠引至砂浆搅拌区沉淀池与设备清洗水和作业区地面冲洗水一起沉淀后回用；项目沿场界周边和搅拌楼外地坪区域均设置排水沟将场地雨水收集进入雨水收集池，经沉淀后上清液抽取回用于生产，不外排；厂区污水管网暂未接通，项目食堂废水经隔油池隔油处理后，与员工盥洗废水混合后一起进入化粪池处理后用于厂区绿化，不外排，处置措施合理。

- （二）废气

- 项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘经筒仓顶部各自带脉冲除尘器，共设有15套脉冲除尘器，粉尘经处理后在密闭车间内无组织排放；搅拌站全封闭，同时对输送皮带进行密闭设置，并在搅拌车间上方各设置一套脉冲除尘器除尘；厂区加强管理，严禁超载，出场前一律对车辆进行清洗，用毡布加棚覆盖，限制车速，对厂区内路面及运输路线实施洒水抑尘；堆场起尘通过修建挡墙及防风雨棚，顶部设置喷淋系统降尘；厂区道路全部硬化，封闭区域外场地采用人工洒水及雾炮机进行降尘，同时设置洗车区域，对车辆进行清洗，运输车辆加盖篷布等；筒库放空口及出料车辆接料口配套自动衔接口，避免抽料放空粉尘外逸；通过加强管理，对协约运输车辆进行场外维护保养等措施避免车辆故障造成的尾气异常排放。

- （三）噪声

项目搅拌站设置在项目场地中央，采用彩钢板修建搅拌车间，对输送皮带进行密闭设置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；并在项目四周种植高大乔木以阻隔噪声的传播和干扰；选择噪声低的设备；设备安装台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施；对骨料输送皮带进行密闭设置；定期对设备进行维护，减少摩擦噪声，保证设备正常运转；加强管理：建立设备定期维护保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，进入厂区低速行驶；合理安排生产时间，禁止在夜间进行物料（或产品）运输及生产作业；合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间。

- （四）固体废物

- 生活垃圾交由环卫部门处理；部分不能回用的沉淀池废渣，经压滤后送至建筑工程指定土石方堆放点；收尘粉尘和场地垃圾经收集后全部回用于生产；化粪池污泥经收集后用于厂区绿化，不外排；运输车辆均为外部协约车辆，不在厂区内维修，不产生废机油。

- 四、环境保护设施调试效果

- 根据四川中环检测有限公司编制的泸州市森源建材有限公司《年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（四川中环（2019）验085号），环保设施处理效率及污染物排放情况监测结果如下：

- 1.厂界噪声

- 经监测，验收监测期间，泸州市森源建材有限公司的噪声监测点位“▲1#、▲2#、▲3#、▲4#”昼间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类。

- 2.废气

- 经监测，验收监测期间，泸州市森源建材有限公司的无组织监测点位“○2#、○3#、○4#”的监测项目“颗粒物”差值最大浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3无组织排放限值。

- 3.污染物排放总量

- 本项目环评批复未下总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

- 本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，运行期间生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排，无生产废水。废气、噪声达标排放，固体废弃物按要求合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境质量造成不利的影响。

- 六、验收结论

- 综上所述，泸州市森源建材有限公司执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，验收组同意泸州市森源建材有限公司《年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目》通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

- 加强环保设施的日常管理和维护，保证设施运行正常；

- 项目环保机构落实，安排有专人负责项目环境管理日常工作；

- 项目制定有环境管理制度，完善各项环保设施的管理制度等。

- 八、验收人员信息

- 泸州市森源建材有限公司《年产20万立方米湿拌砂浆生产线技术改造项目项目竣工环境保护验收监测报告表》竣工环境保护验收组成员名单附后。

- 泸州市森源建材有限公司

- 2019年11月9日